	LED人体红外感应灯ANGSS-180-3/ANGTS-180-6

     《安装、使用说明书》
[image: image26.jpg]FRRERR
B/ REBRIT & ARERT

D‘@s@& »@# D@%&w

FIR/Me L SRBEERVRNAN e kA SERT




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



LED红外感应灯是利用最新的感应与照明技术相结合的高科技产品，利用人体热释红外为控制源，自动控制灯具的亮灭，避免了繁琐的人工开关灯，同时具有自动延时熄灭的功能，更加节能。
应用范围：公园、庭院、车库、地下室、阳台、走廊、卫生间、储藏间、电梯前厅等场所。
警告！

安全注意事项（事关安全问题，请务必认真仔细阅读）。

●严格按照操作说明书来安装，请务必先切断电源后再行安装，以免发生触电。请勿随意改造本产品，禁止使用指定以外的零件，以免发生危险。

●禁止在震动或摇晃的地点，不可将产品倒置或者倾斜安装。

●不可直接注视通电中的灯泡以免造成眼睛刺痛或者视力障碍。

●请勿安装于户外或雨水淋到的地方。

●严禁安装在有电动阀门等电波装置附近，易造成运转故障。

●明火、取暖器、空调室外机等高温体附近严禁安装，本品为热感应型，易引发错误运转。

其它注意事项

· 清洁时请用柔软的干布擦拭，或者用布蘸取少许中性洗涤剂，用力拧干后擦拭本品。

· 严禁使用汽油、酒精、香蕉水等，否则会引起产品变形、变色、破裂。

· 废弃本品及其包装材料时请遵守您当地的废弃物品丢弃规定处理。

· 由于天灾等不可抗力、不当修理和改装等造成的故障或破损不在保障项目以内。

· 本品式样和外观及为了改良所做变更无需事前通知。                                                                                  1
	[image: image1.jpg]


[image: image16.jpg]=
4z
=
|
=
-3
{4
K
™

Ak EmFE

fl

ML E&iRF

LR AR
]




规格参数
型号

ANGSS-180-3

ANGTS-180-6

侦测方式

被动式红外线

明暗感应方式

光敏二极体

电源电压

AC230V 50/60HZ 

使用光源

CREE   3W LED×1
CREE  3W LED×2
亮灯时间调整

人离开后约5秒~5分钟（可调整）

环境亮度调整

0-1000照度

侦测距离

12m  直径

侦测角度

最大约180度（上视角度）

投射灯座角度调整

可向下调整50度，左右可调整各60度

感应器角度调整

左右可调整90度

电源线长度

约1.8米

使用环境温度

-20°~  +45°
适用场所

室内/室外

防尘防水等级

IP44

产品尺寸

124*72*180 (mm)

165*120*125 (mm)

产品重量

约455g

约610g

配件

感应灯、中文安装说明书、安装螺丝2支、水泥墙用套筒2个、感应头遮罩2个

带有HiLo功能：当晚上或是黃昏时,灯自动会亮30%-50%(可调整),而有人来感应后亮100%, 

时间过后,恢复到30%-50%的亮度, 直到白天就都不亮。
ANGSS-180-3 外型尺寸（单位：mm）

ANGTS-180-6外型尺寸（单位：mm）

            2

	[image: image17.jpg]


※使用前准备事项

请您事先阅读下列事项，
确认正确安全的使用方法再行安装。

安装场地的确认

在以下场所安装易引发火灾、触电、烫伤、
脱落及感应器的错误反应。

灯具主体的安装

依照安装场所用螺丝固定在墙面上。

安装于木质材料墙的场合

1、 松开灯具主体底板上的螺丝并取下底板。（图1）

2、 请在欲安装灯具主机处预先标示出安装固定底板的安装螺丝锁定位置。

3、 底板的安装螺丝孔上覆盖有遮蔽构造，用螺丝起子用力押下就可以打开螺丝孔了。

4、 请将安装固定底板上的安装螺丝孔对准墙面上标示出的螺丝孔位置，安装螺丝将底板固定住 。（图2）

5、 板开安装固定底板上的走线孔（左右侧及上方各一处）固定电源线及插头。（图3）

6、 将灯具本体上的卡笋与安装固定底板上的卡孔（内侧）扣上。（图4）

※请注意安装固定底板必须和灯具主体牢固的扣上，否则电源线及安装固定底板的灯具接线端子会因接触不良造成灯具无电流输入状态。
7、用螺丝将安装底板锁紧。（图5）

                                                                                                         3
	[image: image18.jpg]RATHERE
#5H- 504

©" @ o©"

w5t 9% B354



安装于水泥墙、磁砖墙的场合

1、 松开灯具主体的底板上的螺丝并取下底板。（图1）

2、 请在欲安装灯具主机处预先标示出安装固定底板的安装螺丝锁定位置。

3、 请使用电钻在墙上钻出直径6mm、深度33mm的孔。

4、 将水泥墙用全套筒（已附）插入孔内，并用锤子轻敲至与墙面齐平。

5、 请将安装固定底板上的安装螺丝孔对准已插入水泥墙用全套筒，再安装螺丝线
 将底板固定。（图6）

6、 拉开安装固定底板上的走线孔固定电源线及插头。（图3）

7、 将灯具本体上的卡笋与安装固定底板上的卡孔（内侧）扣上。（图4）

※请注意安装固定底板必须和灯具主体牢固的扣上，否则电源线及安装固定底板
的灯具接线端子会因接触不良造成灯具无电流输入状态。
8、用螺丝将安装底板锁紧。（图5）

感应器侦测范围

[image: image19.jpg]$5 00 KT 12 A E




感应器可左右调整各90度，请用手调整适当的侦测范围。

· 以下情况能会有侦测不到、或者是侦测迟钝的情况。

1、 夏天时周围温度与人体温差小的时候。

2、 冬天衣服穿得多，体温很难向外散发的情况。

3、 下雨时撑伴，体温被挡住时。

4、 朝感应器镜面垂直行走。

· [image: image20.jpg]


感应器的朝向、灯具本体安装的高度也会影响侦测范围。请根据实际情况将本产品安装在最合适的地方。

4

	[image: image21.jpg]


初期的测试操作

1、 将亮灯时间调整钮逆时针旋转至底（亮灯时间最短）。

2、 将环境亮度调整钮顺时针旋转至底[[image: image5.jpg]


]（日间模式）。
3、 插上电源线插头，此时灯具会持续亮约40秒（此为温机时间），
当温机时间过后，灯具会自动熄灭。

4、 走入侦测范围内，确认灯具会亮灯后，立即离开侦测范围或完
全静止不动，灯具亮约5秒后会慢慢熄灭。

※面向感应器正前方直线前进时，会有侦测不到的情况，所以在安装时，请将其安装在人能在侦测范围内横向通过的地方。

如人或动物等在侦测范围内持续动移，亮灯时间会延长。                                                                        
侦测角度和距离的设定

· [image: image22.jpg]“&I“' R

JE:

o3 |
Loy
pe EHE BARL SERENGE PRGNS
BRINSE  Ruen gigiﬁg% ROg
B N &
é MO 2 1an]
WEE(NE  REANGS BN RREESY  EUAIHEI
LR REE 250 E ERE
IRR R WA WERKTEI =
LIFEPRA RN R

2RFAIHBESRERRIFI02, Foikss
BRIV AL LR,
WEhEEE TR,

X
>




将安装在感应器上的“侦测范围限制遮罩”沿着刻痕线剪下局部遮罩，可以设定侦测范围的距离和角度。

1、 根据安装的情况设定侦测范围。

2、参考[图7]，剪下“侦测范围限制遮罩”的局部以设定侦测范围的距离和角度。

※注意：使用剪刀时要十分小心。

●要将“侦测范围遮罩”覆盖在感应器镜面上（注意吻合才不会脱落）。

●被“侦测范围遮罩”覆盖的部分不能侦测。

剪掉需要侦测的部位来达到限制侦测范围的角度和距离。

[image: image23.jpg]?iﬁiﬁiﬂiﬁﬁﬁyﬁ

BN B

00°
90°





5
	下图的是指剪下侦测范围遮罩和剪下侦测范围遮罩相对应的侦测范围。

· 注意：下图距离表示是安装在2.5公尺高度时的值。安装高度不同，距离也会有所改变。

[image: image24.jpg]gl ve

LA e

=
=

124 1108

Emm%m




[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]


        
[image: image25.jpg]


功能的设定
· 亮灯时间调整（约5秒~5分钟）

亮灯时间调整钮主要是调整亮灯时间的长短。

将旋钮顺时针旋转至底，则亮灯时间可达约5分钟，或逆时针旋转至底，则亮灯时间缩短为约5秒钟。

· 调整钮的调整角度与时间长短不构成直线比例关系。

· 人进入感应器侦测范围，亮灯后，若人一直停留在侦测范围内，会因感应器侦测到人而重新计时，使亮灯时间延长，不会熄灯，亮灯时间的计算为人离开侦测区域后才开始计算时间。
· 环境亮度调整（日、夜皆亮灯∽只有夜间亮灯）环境亮度调整钮主要是调整感应器在不同的环境亮度下开始工作。

[[image: image8.jpg]


]表示日、夜皆亮灯（日间模式），[[image: image9.jpg]


]表示只在夜间灯亮灯（夜间模式）。
将环境亮度调整钮由[[image: image10.jpg]


]向[[image: image11.jpg]


]逆时针旋转，则可以做【日、夜都亮灯→黄昏开始亮灯→只有夜间亮灯】的调整。

1、 应依照个人需求在实际安装处的周围环境下作调整。（[[image: image12.jpg]


]日夜都亮灯[[image: image13.jpg]


]仅夜间会亮灯。
6

	故障排除
现象

可能原因

处理方法

人在侦测范围内不亮灯

没有电源进入

·确认电源插头是否拔掉了（插入家中电源插座）

·确认安装固定底板是否和灯具本体牢固的扣上
侦测范围的设定不适当

改变安装场所或调整侦测范围

面向感应器正前方直线前进

将灯具本体重新安装在使人在侦测范围内横向通过的地方

在寒冷的地方，脸部覆盖围巾、穿戴手套；在雨天时用雨伞遮住脸部和手部

本产品的感应器是侦测人体移动所产生的温度变化，左述场合会造成侦测困难的现象
夏天时，体温与周围温度相差很小

感应器前端有物体挡住感应器的侦测

移除档在感应器前端的物体

感应器镜面受污，或沾了水蒸气、雨水或水滴

用柔软的布轻拭清理感应器镜面

不会熄灯

亮灯时间设定比需要的长久

将亮灯时间调整钮向[-]方向逆时针调整
侦测范围内有人，亮灯时间被延长而不会熄灯

人离开侦测区域

白天也会亮灯（夜间模式时）

环境亮度调整钮调整至[[image: image14.jpg]


]位置
将环境亮度调整钮向[[image: image15.jpg]


]方向逆时针调整
侦测范围内有人却熄灯

人在侦测范围内静止不动

本产品的感应器不能侦测静止不动的人

人已离开侦测范围

调整侦测范围

亮灯时间设定比需要的短少

将亮灯时间调整钮向[+]方向顺时针调整
侦测范围内没有人却会亮灯

侦测范围内有误动作来源如：

1、 其他照明灯具、空调出风口，猫狗的活动

2、 因为风而摇动的东西（海报、旗帜暴晒衣物）

3、 汽车热度的蒸发或车头灯

4、 强大的电讯电波，墙壁、玻璃、游泳池的反射

清除误动作的来源或是改变产品安装位置

侦测距离太远或侦测角度过大导致侦测到靠近侦测范围外侧的人或车

将侦测距离与角度重新界定（可利用侦测范围限制遮罩）

7
	产品保修及售后服务，请认真阅读。
■保修书
此保证书为产品在保修期间发生故障时按保修条例免费保修的凭证。

※购买日期：            年    月    日
保修期限    从购买日期起：  保修三年
损耗部件除外
产品名称、型号
客户
姓 名
住 所                  

电话
※经销商
地址 店名
电话
顾客所填的个人信息只在产品修理、替换时使用，切不可在其它情况下提供给第三方。

经销商须知     ※请务必将带有※栏填好交给顾客。
保修规定
——————————————————————————————————————————————
1、在按照使用说明和操作指南正常使用情况下，如机器发生故障或损坏，本公司免费提供保修服务。请用户与经销商联系进行保修。
2 、在保修期间出现故障请求保修时，请持产品和保修书与经销商联系取得保修。
3 、保修仅限于免费保修范围之内，其它情况不予保修。
4 、保证期间出现以下情况为有偿修理：
1 因使用不当或不当修理、改造而导致的故障和损坏
2 购买后掉落引起的故障或损坏
3 火灾、地震等自然灾害引起的故障或损坏
4 购买后的移动、运输或者器物接触而引起的故障或损坏
5 保修书上未记载或涂改购买日期、用户名称、零售商名称的情况。                                                             8


